MetaBreath × Cheewarun

รายงานสรุปโครงการ: เทคโนโลยี ระบบ และวิธีใช้งาน

อุปกรณ์ตรวจวัดคีโตนจากลมหายใจ (Breath Acetone) + AI Digital Twin Platform

NSC 2026 · Coach Bright

จัดทำวันที่ 7 กรกฎาคม 2026

สารบัญ

# 1. ภาพรวมโครงการ

MetaBreath คือแพลตฟอร์มที่วัดปริมาณ สารอะซิโตน (Acetone) ในลมหายใจ เพื่อประเมินสภาวะการเผาผลาญของร่างกาย (Metabolic State) แบบไม่ต้องเจาะเลือด (non-invasive) ตรวจได้ว่าร่างกายกำลังอยู่ในภาวะ ketosis หรือเผาผลาญไขมันแบบเรียลไทม์ ผ่านเซนเซอร์ราคาประหยัดที่ต่อกับ ESP32

Cheewarun (ชีวารุณ) คือเว็บแอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่นำข้อมูลจาก MetaBreath มาแสดงผล ติดตามแนวโน้ม ให้คำแนะนำผ่าน AI และรองรับการทำ pilot study เพื่อพิสูจน์ผลทางการแพทย์

หลักการทางวิทยาศาสตร์: เมื่อร่างกายขาดกลูโคส (คีโต / อดอาหารเป็นช่วง / ออกกำลังกาย) ตับจะสลายไขมันเป็น ketone bodies หนึ่งในนั้นคือ acetone ที่ระเหยออกทางลมหายใจ ระดับ acetone ในลมหายใจจึงแปรผันตามระดับ ketosis — มีงานวิจัยรองรับตั้งแต่ปี 2013

# 2. สถาปัตยกรรมระบบ (Data Pipeline)

ข้อมูลไหลจากอุปกรณ์จริงจนถึงหน้าจอผู้ใช้ตามลำดับดังนี้:

ESP32 (เซนเซอร์) → MQTT → FastAPI (mqtt-sub) → TimescaleDB → ML/AI → เว็บแอป (Dashboard)

- ESP32 อ่านค่าเซนเซอร์ แปลงหน่วย และส่งข้อมูล JSON ผ่าน MQTT ทุก ~3 วินาที

- MQTT broker (Mosquitto) รับข้อความจากอุปกรณ์ที่ topic `metabreath/{device_id}/reading`

- mqtt-sub (FastAPI worker) ประมวลผลสัญญาณ คำนวณคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล

- TimescaleDB เก็บข้อมูลแบบ time-series

- ML/AI จำแนกระดับ + LLM ให้คำแนะนำ

- เว็บแอป แสดงผลเรียลไทม์ผ่าน WebSocket + Redis pub/sub

# 3. เทคโนโลยีที่ใช้

## 3.1 ฮาร์ดแวร์และ Firmware

| ส่วนประกอบ | รุ่น / เทคโนโลยี | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| ไมโครคอนโทรลเลอร์ | ESP32 (Arduino/C++) | อ่าน ADC, ส่งข้อมูลผ่าน MQTT |
| VOC Sensor | TGS1820 (Figaro) | วัดอะซิโตน / สาร VOC ในลมหายใจ |
| Pressure Sensor | XGZP6847A | วัดแรงดันลมหายใจ (kPa) |
| Temp/Humidity | SHT31 | ชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| ไลบรารี | PubSubClient, ArduinoJson, Wire | MQTT, JSON, I²C |

## 3.2 Backend (API)

| หมวด | เทคโนโลยี |
| --- | --- |
| เว็บเฟรมเวิร์ก | FastAPI 0.115 + Uvicorn |
| ฐานข้อมูล / ORM | PostgreSQL + TimescaleDB, SQLModel, Alembic (migrations) |
| งานเบื้องหลัง | Celery + Redis (worker + beat) |
| รับข้อมูลเซนเซอร์ | aiomqtt / paho-mqtt |
| ความปลอดภัย | JWT (python-jose), bcrypt, pywebpush (push) |

## 3.3 ML / AI

| หมวด | เทคโนโลยี |
| --- | --- |
| Machine Learning | scikit-learn, XGBoost, Optuna, joblib |
| LLM (ผู้ช่วยแนะนำ) | Anthropic SDK (Claude) |
| MCP | Model Context Protocol server (17 tools) |

## 3.4 Frontend (Web)

| หมวด | เทคโนโลยี |
| --- | --- |
| เฟรมเวิร์ก | Next.js 16.2 + React 19.2 |
| สไตล์ / UI | TailwindCSS 4, Radix UI, Framer Motion |
| ข้อมูล / ฟอร์ม | TanStack Query, React Hook Form + Zod |
| กราฟ | Recharts + SVG |
| จับคู่อุปกรณ์ | Web Bluetooth (BLE) |

## 3.5 Infrastructure

| หมวด | เทคโนโลยี |
| --- | --- |
| Containerization | Docker Compose (9 services) |
| MQTT Broker | Mosquitto |
| Reverse Proxy | nginx |
| Deployment | VPS + DuckDNS + Let's Encrypt (HTTPS) |

# 4. สิ่งที่พัฒนาแล้ว

ระบบเขียนครบทุกชั้นของ pipeline สถานะปัจจุบัน:

| ระบบ | สถานะ |
| --- | --- |
| Firmware + MQTT publish + ตัวสร้าง firmware ผ่านเว็บ | เสร็จ |
| รับข้อมูลเซนเซอร์ + calibration + ตรวจจับ drift | เสร็จ |
| ML classifier (Random Forest + XGBoost + Optuna) | เสร็จ (เทรนแล้ว) |
| LSTM (temporal) — notebook | เสร็จ (ยังไม่ต่อ production) |
| Pilot study + correlation (Pearson) + export CSV | เสร็จ |
| MCP server + schema + 17 tools | เสร็จ |
| LLM guardrail (ห้ามวินิจฉัย + disclaimer + 25 test) | เสร็จ |
| Auth / logs / gamification / บทความ / ~22 หน้าเว็บ | เสร็จ |
| Breath ↔ urine ketone + Spearman + Bland-Altman | เสร็จ (เพิ่มล่าสุด) |

# 5. วิธีใช้งานแอปและอุปกรณ์

## ส่วนที่ 1 — ตั้งค่าในแอป (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)

- เข้าเว็บ แล้วสมัครสมาชิก / ล็อกอิน

- ไปที่ ฉัน (Me) → อุปกรณ์ → เพิ่มอุปกรณ์ MetaBreath

- เลือกรุ่น MetaBreath TGS1820 v1 แล้วกดสร้างอุปกรณ์ — ระบบสร้าง Device ID + MQTT topic + รหัสผ่านให้อัตโนมัติ

- หน้าถัดไปให้กรอก ชื่อ WiFi (SSID) และรหัสผ่าน WiFi ที่อุปกรณ์จะใช้

- กด ดาวน์โหลด .ino — ได้ไฟล์ที่ฝัง WiFi + Device ID + MQTT ให้เสร็จแล้ว ไม่ต้องแก้โค้ดเอง (ไฟล์นี้มีรหัสผ่านฝังอยู่ อย่าแชร์)

## ส่วนที่ 2 — เชื่อมต่ออุปกรณ์ (แฟลช ESP32)

- ติดตั้ง Arduino IDE (arduino.cc/en/software)

- เพิ่ม ESP32 board package แล้วเลือกบอร์ด ESP32 Dev Module

- ติดตั้งไลบรารี PubSubClient และ ArduinoJson ผ่าน Library Manager

- เปิดไฟล์ .ino ที่ดาวน์โหลด เสียบ ESP32 เข้า USB เลือกพอร์ต แล้วกด Upload

- เปิด Serial Monitor ที่ 115200 baud — อุปกรณ์จะ calibrate baseline 10 วินาที (ช่วงนี้ให้เซนเซอร์อยู่ในอากาศสะอาด ห้ามเป่า)

- เมื่อเห็น `[WiFi] Connected` → `[MQTT] Connected` → `[MQTT] Published` แปลว่าข้อมูลขึ้นระบบแล้ว

## ส่วนที่ 3 — การวัดและบันทึกค่าอ้างอิง

- เข้าแท็บ Breathing — จุดสถานะจะเป็น Connected · Live สีเขียวเมื่อเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลภายใน 60 วินาที

- เป่าลมหายใจเข้าเซนเซอร์ — ค่า Acetone Delta (mV), ความดัน (kPa), อุณหภูมิ/ความชื้น และผลจำแนกระดับจะอัปเดตสด

- บันทึกคีโตนปัสสาวะเป็นค่าอ้างอิง: หลังเป่าเสร็จ จุ่มแถบตรวจปัสสาวะ แล้วกดเลือกแถบสี (Negative→Large) หรือกรอกค่า mg/dL ในหน้า Breathing — ระบบจับคู่กับการเป่าล่าสุดอัตโนมัติ (ภายใน 15 นาที)

- ทำซ้ำหลายครั้ง หลายคน หลายสภาวะ (ก่อน/หลังอาหาร, ก่อน/หลังออกกำลังกาย) เพื่อสะสมข้อมูลจริง

- เมื่อระบบแจ้งให้ calibrate ใหม่ ไปที่ ฉัน → อุปกรณ์ → Calibrate — baseline จากเว็บจะ override baseline ในเครื่องอัตโนมัติ ไม่ต้องแฟลชใหม่

## ส่วนที่ 4 — แดชบอร์ดผู้ดูแล (Admin)

หน้า Admin แสดงการเปรียบเทียบ ลมหายใจ ↔ คีโตนปัสสาวะ ใน 2 มุมมองมาตรฐานทางการแพทย์ (แสดงผลเมื่อมีคู่ข้อมูลจริง ≥ 3 คู่):

- Spearman rank correlation — บอกว่าสองวิธี “ไปทางเดียวกัน” แค่ไหน (ใช้ rank เพราะแถบปัสสาวะเป็นค่าอันดับ)

- Bland-Altman plot — บอกว่าสองวิธี “ตรงกัน” แค่ไหน โดยค่า bias ที่ได้คือ offset ที่ใช้ปรับเทียบเครื่อง (calibration) ได้โดยตรง

- ตาราง agreement — เทียบป้ายลมหายใจกับแถบปัสสาวะแบบ confusion matrix

# 6. สถานะเทียบ MVP

อ้างอิงจากแผน NSC (plan_metabreath.md) ที่ตอบความเห็นกรรมการทั้ง 8 ข้อ — เขียนโค้ดตอบครบเกือบทั้งหมด

| ด้าน | สถานะ |
| --- | --- |
| Sensor model + calibration + drift (Judge #2, #3) | เสร็จ |
| ML classifier + LSTM notebook + metrics (Judge #4) | เสร็จ |
| MCP schema + tools + reasoning flow (Judge #5) | เสร็จ |
| LLM guardrail + refusal + test (Judge #6, #8) | เสร็จ |
| Pilot study + correlation (Judge #7) | เสร็จ |
| Bland-Altman (ความตรงของเครื่องวัด) | เสร็จ (เพิ่มล่าสุด) |
| Expert physician review | ยังค้าง |
| OpenAPI publish / CI | post-NSC (ไม่เร่ง) |

ฝั่งแอปหลัก Cheewarun ที่ยังค้าง: ระบบสังคม/เกม (friend code, leaderboard, challenge), PWA/SEO/load test, แอปมือถือ, และ HTTPS/certbot

# 7. ช่องว่างที่ต้องรู้ก่อนนำเสนอ

นี่คือแก่นสำคัญ: “เขียนโค้ดครบ” ไม่เท่ากับ “พิสูจน์ได้จริง”

- ML เทรนจากข้อมูลจำลองล้วน — ค่า F1 = 100% เป็นของปลอม เพราะ label ถูกสร้างจากเกณฑ์ (threshold) ของฟีเจอร์เดียว ทำให้โมเดลแค่จำกฎ ไม่ได้เรียนรู้ pattern จริง เมื่อเจอข้อมูลคนจริงจะไม่แม่นเท่านี้

- ไฟล์ Kaggle e-nose จริงยังไม่มีในเครื่อง — notebook เขียนโค้ดโหลดไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดจริง

- LSTM อยู่แค่ใน notebook — production ยังใช้ linear regression

- ยังไม่มีข้อมูลจริงจากคนเป่า และ ยังไม่มีแพทย์รีวิว

สิ่งที่ต้องทำต่อไม่ใช่เขียนโค้ดเพิ่ม แต่คือเก็บข้อมูลจริง จากคนเป่า + จุ่มแถบปัสสาวะ แล้วให้ Bland-Altman / Spearman ทำงานกับข้อมูลจริง

# 8. งานที่เพิ่มล่าสุด (เซสชันนี้)

- แก้ firmware ให้ clamp ค่าความดันไม่ให้ติดลบ เมื่อเซนเซอร์หลุด (ทั้งไฟล์จริงและ template ที่เว็บใช้ generate)

- เพิ่ม ระบบเก็บ ground truth จริง: บันทึกคีโตนปัสสาวะ (แถบสี / mg-dL) จับคู่การเป่าอัตโนมัติ พร้อม migration ฐานข้อมูล

- เพิ่ม แดชบอร์ด admin เทียบ 2 มุม: Spearman (ความสัมพันธ์) + Bland-Altman (ความตรง) — ค่า bias ใช้เป็น offset calibrate เครื่องได้ตรง ๆ

- การแปลงหน่วยลมหายใจ (mV) → mmol/L ยึดกับเกณฑ์คลินิกที่ระบบใช้อยู่ (30mV→1.5, 80mV→4.0 mmol/L) จึง self-consistent

# 9. สรุป

โครงการสร้างระบบเสร็จประมาณ 90% ครบทุกชั้น ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ → MQTT → ฐานข้อมูล → ML/AI → เว็บ ทั้ง pipeline ทำงานเชื่อมต่อกันได้จริง และตอบความเห็นกรรมการ NSC ครบเกือบทุกข้อ

จุดที่ต้องโฟกัสต่อ คือการเปลี่ยนจาก “ข้อมูลจำลอง” เป็น “ข้อมูลจริง” — เพราะคะแนน 100% ปัจจุบันยังพิสูจน์คุณค่าของ AI ไม่ได้ ฟีเจอร์บันทึกคีโตนปัสสาวะและ Bland-Altman ที่เพิ่มเข้าไปคือกลไกที่จะปิดช่องว่างนี้: เก็บค่าอ้างอิงจริงคู่กับการเป่า แล้ววัดความตรงของเครื่องอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

ก่อน deploy จริงเหลือ 1 คำสั่ง: รัน `docker compose exec api alembic upgrade head` เพื่อสร้างคอลัมน์ใหม่ในฐานข้อมูล จากนั้นเริ่มเก็บข้อมูลจริงได้ทันที

สิ่งนี้จะเปลี่ยนโครงงานจาก “prototype ที่ทำงานได้” เป็น “อุปกรณ์ที่พิสูจน์ผลได้จริง” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ยืนบนเวทีได้อย่างมั่นใจ